Proyecto final 2do semestre

Asignatura:

Programación avanzada

Robot hexápodo

Nombre del robot: Mauraña

Presenta:

Juan Emilio Sánchez Fuentes – 6100107

Luis David Muñoz Maldonado – 6100121

Erick Mauricio Guevara Pérez – 6100118

Oswaldo Hernández Orta – 6100128

Profesor:

Dra. Karla Daniela Martínez Esparza

Ingeniería en robótica

Introducción

En esta ocasión, elegimos elaborar un robot hexápodo tratando de imitar el movimiento de una araña. Realmente fue un verdadero reto desde la construcción y más la programación ya que con eso vino la calibración de cada servo para cada pata ya que cada una viene con dos articulaciones.

Pero con lo que mas sufrimos fue con el modulo bluetooth. No le entendíamos y fue a lo que más días se le dedico, este ejercicio nos obligó a ser mas que pacientes y meterle mucha dedicación porque fueron varios temas los que estuvimos horas como el ir revisando los grados de pata por pata, ya que algunas patas al inicio no funcionaban y si se calibraban mal se veía un movimiento muy raro y disparejo.

Pero por todas esas dificultades ahora nos sentimos mas capaces para este tipo de proyectos que de verdad nos demandan mucha destreza y paciencia. Desde la parte mecánica de cada pata, el sistema eléctrico y toda la programación.

Creemos que estos son los proyectos en los que más aprendemos, por el tema de resolver todos los errores que nos llegaron a suceder y que lo teníamos que hacer de manera rápida y eficaz.

Librerías

  Wire.h

Se utilizó para establecer la comunicación mediante el protocolo I²C entre el Arduino Mega y el controlador PCA9685, permitiendo enviar las órdenes a los servomotores.

  Adafruit_PWMServoDriver.h

Se utilizó para controlar el módulo PCA9685, el cual genera las señales PWM necesarias para mover varios servomotores de forma precisa sin sobrecargar al Arduino.

  SoftwareSerial.h

Se utilizó para crear un puerto de comunicación serial adicional, permitiendo la conexión con el módulo Bluetooth HC-05/HC-06 sin interferir con el puerto serial principal del Arduino.

Métodos de la librería Adafruit_PWMServoDriver

begin()

Inicializa la comunicación entre el Arduino y el controlador PCA9685 mediante el protocolo I²C.

Se utiliza una sola vez al iniciar el programa para preparar la tarjeta antes de controlar los servomotores.

setPWMFreq()

Configura la frecuencia de la señal PWM que genera el PCA9685.

En el proyecto se establece en 60 Hz, que es la frecuencia adecuada para el funcionamiento de la mayoría de los servomotores.

setPWM()

Envía la señal PWM a un canal específico del PCA9685.

Es el método que realmente mueve cada servomotor al aplicar el ancho de pulso correspondiente al ángulo deseado.

Métodos de la librería SoftwareSerial

begin()

Inicializa la comunicación serial por software y establece la velocidad de transmisión de datos.

En este proyecto se configura a 9600 baudios para comunicarse con el módulo Bluetooth HC-05 o HC-06.

available()

Comprueba si hay datos disponibles para leer desde el módulo Bluetooth.

Devuelve el número de bytes recibidos que aún no han sido procesados.

read()

Lee el siguiente carácter recibido por el puerto serial.

En el proyecto se utiliza para obtener el comando enviado desde la aplicación Bluetooth, por ejemplo 'W' para caminar o 'S' para detenerse.

Funciones propias de Arduino

map()

Convierte un valor de un rango a otro de forma proporcional.

En este proyecto transforma el ángulo del servomotor (0° a 180°) en el ancho de pulso PWM correspondiente que necesita el PCA9685.

delay()

Detiene temporalmente la ejecución del programa durante el tiempo especificado en milisegundos.

Se utiliza para dar tiempo a que los servomotores completen un movimiento antes de ejecutar el siguiente paso del ciclo de caminata.

Código

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// Estas librerías permiten la comunicación I2C con el PCA9685,

// el control de los servomotores y la comunicación Bluetooth.

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);

// Se crea el objeto pwm para controlar el módulo PCA9685.

// La dirección 0x40 es la dirección I2C predeterminada del módulo.

#define SERVOMIN 125

#define SERVOMAX 625

// Estos valores representan el pulso mínimo y máximo que utilizarán

// los servomotores para moverse entre 0° y 180°.

SoftwareSerial bluetooth(11, 10);

// Se crea una comunicación serial para el módulo Bluetooth.

// El pin 11 funciona como RX y el pin 10 como TX.

int cicloActivo = 0;

// Esta variable sirve para saber si el robot está detenido o caminando.

// 0 = detenido.

// 1 = caminando.

void moverServo(int canal, int angulo) {

int pulso = map(angulo, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);

pwm.setPWM(canal, 0, pulso);

}

// Esta función mueve un servomotor al ángulo indicado.

// Primero convierte el ángulo a un valor PWM utilizando la función map().

// Después envía la señal al canal correspondiente del PCA9685.

/*

piernas

A (horizontal, vertical)

1(5,4)

2(15,14)

3(8,9)

B (horizontal, vertical)

4(10,11)

5(7,6)

6(13,12)

*/

// Este comentario muestra la distribución de las patas y los canales

// utilizados por cada servomotor dentro del controlador PCA9685.

void pararse() {

moverServo(4, 145);

moverServo(9, 140);

moverServo(14, 145);

moverServo(6, 145);

moverServo(11, 145);

moverServo(12, 145);

delay(500);

moverServo(7, 100);

moverServo(10, 75);

moverServo(13, 75);

moverServo(5, 110);

moverServo(8, 100);

moverServo(15, 120);

delay(500);

}

// Esta función coloca todas las patas en una posición estable.

// Primero acomoda los servos verticales y después los horizontales.

// Se utiliza cuando el robot inicia o cuando se detiene.

void moverA() {

moverServo(7, 100);

moverServo(6, 145);

moverServo(10, 75);

moverServo(11, 145);

moverServo(12, 145);

moverServo(13, 75);

moverServo(8, 100);

moverServo(9, 135);

moverServo(15, 150);

moverServo(14, 165);

moverServo(5, 80);

moverServo(4, 165);

delay(500);

}

// Esta función mueve las patas del grupo A.

// Mientras las patas del grupo B sostienen el peso del robot,

// las patas del grupo A avanzan para realizar un paso.

void moverB() {

moverServo(5, 110);

moverServo(4, 145);

moverServo(8, 70);

moverServo(9, 115);

moverServo(15, 120);

moverServo(14, 145);

moverServo(7, 50);

moverServo(6, 135);

moverServo(10, 105);

moverServo(11, 175);

moverServo(13, 40);

moverServo(12, 175);

delay(500);

}

// Esta función realiza el movimiento contrario.

// Las patas del grupo A regresan a su posición inicial y

// las patas del grupo B avanzan para completar la caminata.

void setup() {

pwm.begin();

pwm.setPWMFreq(60);

bluetooth.begin(9600);

pararse();

}

// Esta función se ejecuta una sola vez al encender el robot.

// Inicializa el PCA9685, configura la frecuencia de los servos,

// inicia la comunicación Bluetooth y coloca al robot de pie.

void loop() {

if (bluetooth.available() > 0) {

char comando = bluetooth.read();

if (comando == 'W' || comando == 'w') {

cicloActivo = 1;

}

else if (comando == 'S' || comando == 's') {

cicloActivo = 0;

pararse();

}

}

// Esta parte revisa constantemente si llegó un comando por Bluetooth.

// Si recibe una W activa la caminata.

// Si recibe una S detiene el robot y lo coloca en posición estable.

if(cicloActivo == 1) {

moverA();

delay(300);

moverB();

delay(300);

}

}

// Mientras cicloActivo sea igual a 1, el robot continuará alternando

// los movimientos de los grupos A y B para avanzar de forma continua.

Aquí mostramos algunos videos de pruebas tanto de avances como de algunos fallos que surgieron.

Cada uno esta en modo de short en YouTube

Error en corriente:

https://youtube.com/shorts/mL-Y1LXEvDA?si=5OwmSk6UD6Q32Ipg

Error en calibración de servomotores:

https://youtube.com/shorts/jIFOdHhDMMg?si=jbRb2X--8LE4th8w

Primera prueba con robot de pie:

https://youtube.com/shorts/g5Sg3YKc6Rw?si=L6GS5U642OGn0dOK
Así es como va quedando:

https://youtube.com/shorts/mL-Y1LXEvDA?si=3JA39hAYhGjK7W0M

Conclusión

Al final, este proyecto del robot hexápodo nos dejó mucho más que un prototipo funcionando. Nos enseñó a tener paciencia, a equivocarnos y volver a intentar, a dedicar horas a detalles que parecían mínimos pero que hacían toda la diferencia en el movimiento de la araña. El módulo Bluetooth, que al inicio fue nuestro mayor dolor de cabeza, terminó siendo también el mayor aprendizaje, porque nos obligó a entender la comunicación entre sistemas y a no rendirnos cuando las cosas no salían.

Cada error que tuvimos, cada servo mal calibrado y cada pata que se movía raro, fueron parte de un proceso que nos hizo crecer. Ahora sentimos que tenemos más confianza para enfrentar proyectos similares, porque sabemos que la robótica no es solo construir, sino resolver problemas en tiempo real y aprender de ellos.

Este hexápodo fue un reto que nos demandó destreza y paciencia, pero también nos dio la satisfacción de ver cómo una idea se convierte en realidad. Más que un trabajo escolar, fue una experiencia que nos mostró que los proyectos difíciles son los que más enseñan, porque en ellos se aprende a trabajar en equipo, a pensar diferente y a valorar cada pequeño avance.